inż Krzysztof Gajewski                                                                                                           Strona 1 z 4

ul. Żmudzka 47 m 50                                                                                                Sygn. Akt I C 151/09

85 –  028 Bydgoszcz

Opinia dla Sądu Rejonowego w Śremie

na   okoliczność   przeciwwskazań   zdrowotnych  dla  mieszkańców  budynku

przy ul.Nowa Strzelnica 1, związanych z montażem i funkcjonowaniem anten

Zlecona:                       postanowieniem Sądu Rejonowego w Śremie, Wydział I Cywilny

z dnia 15.04.2010r, otrzymanym dnia 21.04.2010r.

Opinia w sprawie : I C 151/09

prowadzonej przez SSR Katarzynę Gołaszewską-Dopierała

z terminem realizacji 30 dni

Wykonana przez:	 biegłego sądowego z dziedziny radiokomunikacji i teletransmisji 			 przewodowej przy SO w Bydgoszczy inż Krzysztofa Gajewskiego

zam: 85-028 BYDGOSZCZ, ul. Żmudzka 47 m 50, tel 52-3420155

zakończona w dniu 7 maja 2010r tj w terminie 16 dni

Badany dokument:	Akta sprawy I C 151/09

Badane przepisy:        Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
		Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska
		Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r w 		sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 		oraz sposobów sprawdzania tych poziomów.                                                               		Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 		określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 		środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 			kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 		na środowisko.

Informacje z internetu o powstającym projekcie przepisów.

Przyjęta metoda:	Analiza akt, przepisów, konsultacja w UKE Bydgoszcz-wywiad z Prezes UKE

Wynik końcowy:	Przedmiotowe anteny nie wymagają pozwoleń budowlanych a promieniując 		izotropowo równoważną mocą do 100 Wat nie wymagają sporządzania 		raportu o odziaływaniu na środowisko o którym mowa w Rozp.Rady 			Ministrów a więc są uznane z mocy prawa jako niegroźne dla zdrowia 		mieszkańców.

W wypadku promieniowania więcej niż 100W użytkownik -  powód powinien 		zadbać o wykonanie stosownych pomiarów i przekazać je wojewódzkiemu 		inspektorowi ochrony środowiska. Obecnie niema przepisów wskazujących, 		jakie pomiary powinni robić krótkofalowcy w celu zgłoszenia instalacji 		radiowych. Taki projekt jest dopiero przygotowywany przez Min. Środowiska.

Według mojego doświadczenia z okresu lat 1990-2000  i obowiązujących 		wtedy procedur pomiarów tzw. zakłóceń wykonywanych w domach z wielkiej 		płyty, prawidłowo wykonana instalacja z fabrycznym nadajnikiem o mocy 		150W,  w mieszkaniach pod anteną wykazywała w czasie pomiaru 10 razy 		mniejszą składową elektryczną od  dopuszczalnej 7V/m.

inż Krzysztof Gajewski                                                                                                           Strona 2 z 4

Opinia o przeciwwskazaniach zdrowotnych promieniujących anten                       Sygn. Akt I C 151/09

BADANIE PRZEPISÓW w układzie chronologicznym

- Antena w świetle ustawy Prawo budowlane.                                                                  Antena na obiekcie budowlanym to maszt nazywany  „urządzenie o wysokości...”.  Maszt przekraczający wysokość powyżej 3m wymaga  „zgłoszenia właściwemu organowi ... ” (Art.30 ust.1 pkt.3  pod pkt. b).  System anten powoda wykorzystuje istniejące dwa maszty AZART, których zgłoszenia powinna dopełnić spółdzielnia jeżeli przekraczają wysokość 3m. Trzeci maszt o wysokości 2m projektowany przez powoda.(akta str.17) jest  zwolniony od obowiązku zgłoszenia.                                                                                                         	Ocena 1: Brak przeciwwskazań z zakresu prawa budowlanego.

- Antena jako źródło emisji w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska. Antena w przedmiotowej ustawie nazywana jest  urządzeniem emitującym pola elektromagnetyczne i dopiero gdy ich moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W  w paśmie od 30kHz do 300GHz  (czyli przekracza moc 15W)  to wtedy ich użytkownik jest zobowiązany do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,  bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia (Art.122a ust.1).  Wyniki pomiarów użytkownik przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Art.122a ust.2),  którzy oceniają stan zagrożenia zdrowia mieszkańców i ewentualnie zalecają zmniejszenie promieniowanej mocy do bezpiecznego dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego. 	                                         Ocena 2: Praca wszelkich urządzeń z mocą do 15Wat  nie wymaga żadnych pomiarów co należy rozumieć że moc promieniowana o wartości 15W nie zagraża środowisku a więc zdrowiu mieszkańców budynku.  Wydane później rozporządzenie podniosło dopuszczalny poziom mocy do 100W, tylko dla urządzeń radiokomunikacyjnych tj urządzeń powoda.

- Rozp.Rady Ministrów o sporządzaniu raportu.                                                              Przepis ten nakłada w §2 ust.1 pkt.7 obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla instalacji radiokomunikacyjnych których moc promieniowana izotropowo  „wynosi nie mniej niż 100W  ”  (czyli przekracza moc 100W)  w paśmie od 30KHz do 300GHz.   W §3 ust.1 pkt.8  znajduje się potwierdzenie tego wyjątku dla instalacji radiokomunikacyjnych do których zalicza się urządzenia powoda.                                                                                                             	Ocena 3:  Urządzenia powoda stanowią instalacje radiokomunikacyjną stąd  praca z mocą do 100W  nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko a więc i pomiarów, co należy rozumieć że moc promieniowana o wartości 100W nie zagraża środowisku a więc zdrowiu mieszkańców budynku. Termin „moc promieniowana izotropowo” z racji konstrukcji anten o nie zdefiniowanym ale małym zysku,  jak też z racji braku procedur do czasu ich wydania  może być utożsamiany z mocą dostarczaną przez nadajnik powoda.

- Rozp.Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól Dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego w paśmie od 3MHz do 300MHz wynosi 7V/m i jest określony w Załącznik 1, Tabela 2 poz.6  wymienionego rozporządzenia. Pozwolenie radiowe powoda nie wymienia pasm pracy ale te są wymienione w przepisach cytowanych pod tytułem POZWOLENIE RADIOWE i wynoszą od 3MHz do 30MHz oraz od 144MHz do 146MHz co wynika także z parametrów anten (akta str.17)  Sposób wykonywania pomiarów w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych amatorskich  jest opisany  w Załączniku 2  gdzie w pkt.3 podpkt 6 wymienia się jednostki pomiarowe tj. składową elektryczną pola a  w pkt. 32 opisane jest otoczenie w którym wykonywane powinny być pomiary.  Według opinii Prezes UKE „Obecnie niema przepisów wskazujących, jakie pomiary powinni robić krótkofalowcy w celu zgłoszenia instalacji radiowych. Taki projekt jest dopiero przygotowywany przez Ministerstwo Środowiska.”	 (Zał.5  wywiad w Świat Radio 5/2010).  Fakt ten potwierdza UKE Bydgoszcz w czasie konsultacji.

inż Krzysztof Gajewski                                                                                                           Strona 3 z 4

Opinia o przeciwwskazaniach zdrowotnych promieniujących anten                       Sygn. Akt I C 151/09

- Projekt  przepisów: realizowany w Ministerstwie Środowiska  zgodnie z definicją podaną w Art.3 ustawy o ochronie środowiska  „ ...Ilekroć w ustawie jest mowa o:  pkt.21)  pomiarze – rozumie się przez to obserwacje i analizy..”, przewiduje że pomiar może być zastąpiony obliczeniami opartymi na międzynarodowej normie IEEE C.95-1., na co zwraca uwagę w   swym wywiadzie Prezes UKE.   Problem ten wynika z faktu wprowadzenia pomiaru równoważnej mocy promieniowanej izotropowo w miejsce dotychczas stosowanej mocy nadajnika pracującego do tego w pasmach  od 3 do 300MHz z przeróżnymi konstrukcjami anten o nieznanym zysku, a do tego wzorcowa  antena izotropowa jest pojęciem wirtualnym.

- Ocena łączna: Analizowane w mojej praktyce pomiary z lat 1990-2000  przy obowiązujących wtedy procedurach i mocy nadajników 150W, wykazywały w mieszkaniach na ostatnim piętrze budynku z wielkiej płyty, poziom poniżej 1V/m.  Konstrukcja anten i zasady rozchodzenia się fal elektromagnetycznych utrudnia znacznie pionowe rozchodzenie się fal, które rozchodzą się po łuku od anten.  Dodatkowo typowa konstrukcja dachu osłabia pionowe promieniowanie od  5 do 10 razy. Przepis zezwalający na pracę z mocą 100W w dowolnym budynku musi uwzględniać duży margines bezpieczeństwa wynoszący  więcej niż 50% wzrost mocy z 100W do 150W.

- UKE nie ma obowiązku przyjmować zlecenia, od  właściciela  pozwolenia radiowego w celu pomiaru szkodliwego promieniowania jego urządzeń, określanego na podstawie wartości składowej elektrycznej pola.  Jedynie abonent radiowo telewizyjny może wezwać UKE skarżąc się na zakłócenia w odbiorze radiowo telewizyjnym, wywoływane przez różne nadajniki lub podejrzewając zawyżony poziom promieniowania.

- Żaden przepis nie określa wyraźnie kto jest uprawniony do wykonywania pomiarów poziomu pola elektromagnetycznego. Brak przepisu  „kto ?”  oznacza że może je wykonać każdy dysponujący odpowiednim sprzętem i uprawnieniami tj. akredytacją w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności. W wypadku nadawczych stacji amatorskich wiadomo tylko że ostateczną ocenę wyników tych pomiarów dokona wojewódzki inspektor ochrony środowiska i państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jednak jak zasygnalizowałem brak jest procedur pomiarowych dla krótkofalowców.

- Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść powoda  przy analizie i dokonywaniu oceny wyników pomiarów jest fakt że stacja radiokomunikacyjna amatorska praktycznie uruchamiana jest na okres paru godzin dziennie z czego większość stanowi praca nasłuchowa co można sprawdzić w dzienniku pracy stacji, którego prowadzenie nakłada na amatora obowiązujący go regulamin radiokomunikacyjny.

- Wyjątek dla instalacji radiokomunikacyjnych pracujących z mocą 100W tłumaczy fakt że ich stosunek czasu nadawania do czasu przerwy jest zawsze dużo mniejszy od jedności. Do stacji takich zalicza się nadajniki wszelkich służb medycznych, ratowniczych, porządkowych, bezpieczeństwa i usługowych.

- Wnioski końcowe

- Według Art.4 ustawy o ochronie środowiska   „Powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje każdemu i obejmuje korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji ... „   ale ust.3 wprowadza nowe pojęcie  „Zwykłym korzystaniem ze środowiska jest takie korzystanie wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku usyskania pozwolenia, ...”   i takim zwykłym korzystaniem jest praca urządzeń i instalacji  powoda z mocą do 100W, jednak ust.2 wprowadza kolejne pojęcie o treści: „ Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego może być, w drodze ustawy, obwarowane obowiązkiem uzyskania pozwolenia ...”, i takim korzystaniem przez powoda jest praca urządzeń z mocą powyżej 100W.

inż Krzysztof Gajewski                                                                                                           Strona 4 z 4

Opinia o przeciwwskazaniach zdrowotnych promieniujących anten                       Sygn. Akt I C 151/09

- Brak jest podstaw prawnych z zakresu: budownictwa, telekomunikacji, ochrony środowiska a co za tym i ochrony zdrowia,  do wydania odmowy budowy systemu antenowego na dachu budynku wielorodzinnego przy ul Nowa Strzelnica nr.1 w Śremie oraz do jego eksploatacji z mocą nadajnika do 100W w pasmach 3-30MHz i 144-146MHz, wymienionych w pozwoleniu powoda.   W wypadku stosowania większej mocy niż 100W,  gdyż moc wymieniona w pozwoleniu radiowym powoda wynosi 150W,   na użytkowniku urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne ustawa Prawo ochrony środowiska  art.122a  w połączeniu z Rozporządzeniem Rady Ministrów §2 ust.1 pkt.7 oraz §3 ust.1 pkt.8 nakłada obowiązek wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych i przekazania ich stosowanym władzom dokonującym oceny, wymienionym w art.122a  ust.2 w połączeniu z art.123 ust.1. Obowiązek ten dotyczy także instalacji radiokomunikacyjnych amatorskich na podstawie pkt.32  w Załączniku 2,  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r (Dz.U Nr 192 poz..1883). Jednak brak szczegółowych przepisów dla krótkofalowców utrudnia wykonanie tych pomiarów.

W wypadku rezygnacji przez powoda z pracy pełną mocą tj. 150W i ograniczenia się 	do  pracy z mocą 100W,  oznacza to rezygnacje z obowiązujących pomiarów, które jak 	uprzednio zaznaczyłem dla krótkofalowców są w fazie projektu.

Jednak bez względu na stanowisko powoda w tym zakresie ma on  niepodważalne prawo 	do uzyskania od pozwanej pozwolenia na założenie anten i pracy z mocą 100W bez 	szkody dla zdrowia mieszkańców dowolnego budynku wielorodzinnego.

Pozwana ma jedynie prawo,   w wypadku podejrzeń że  nadajnik powoda emituje moc

przekraczającą  dopuszczalny poziom,  do powiadomienia o tym UKE  jako organu 	administracji państwowej, który wydał powodowi pozwolenie radiowe na pracę z taką 	mocą.

Zwraca się uwagę że znane są różne rozwiązania techniczne ograniczające moc 	nadajnika do 100W, instalowane w celu wykluczenia podejrzeń o przekraczaniu 	dopuszczalnej mocy nadawania. Przykłady obliczeń zastępujące pomiar mocy 	promieniowanej izotropowo podaje Biuletyn informacyjny PZK nr.2/2006r i jest on 	tylko zwiastunem opracowywanego przepisu.

Załączniki razem 16 kart A4:

1. ustawa Prawo budowlane,  strona tytułowa i art.30 - 2str

2. ustawa Prawo ochrony środowiska,  strona tytułowa i art.122a, - 6str

3. rozporządzenie Min. Środowiska, strona tytułowa i pkt.32 oraz załącznik nr.1 z Tabela 2 -4str

4. rozporządzenie Rady Ministrów, strona tytułowa i §3 ust.1 pkt.8  -2str

5. wywiad z Anną Streżyńską w Świat Radio 5/2010,  str.37 kolumna 1 i 2  -2str

Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem oświadczam że powyższa opinia, której wykonanie łącznie z dojazdem do UKE w Bydgoszczy zajęło mi 35 godzin, została wykonana z całą sumiennością i bezstronnością oraz na podstawie mojej wiedzy i umiejętności.

Bydgoszcz dnia 7 maja 2010r

(-) inż. Krzysztof Gajewski

biegły sądowy

z dziedziny radiokomunikacji i teletransmisji przewodowej

przy SO w Bydgoszczy